Контроль зубьев нетрадиционного колеса

внутреннего зацепления

# Ф.И. Плеханов, С.С. Лукомский, Л.М. Гладких

#### Глазовский филиал ИжГТУ, г. Глазов, ул. Кирова, 36; факс: (34141)5-34-09

В планетарных передачах с двумя внутренними зацеплениями сателлита и симметричной схемой нагружения элементов используются центральные колеса с зубьями-перемычками, профили которых очерчены по удлиненной эвольвенте, эпитрохоиде или другой кривой, близкой к обычной эвольвенте, характерной для традиционных зубчатых колес 1 (рис.1).

#### Рис.1. Нетрадиционное колесо и контроль его зубьев-перемычек

Для качественного изготовления указанных зубчатых колес важно создать надежный метод контроля зубьев-перемычек. Контроль может быть осуществлен измерением толщины зуба на окружности выступов колеса. Однако этот метод недостаточно точен. Целесообразнее контроль осуществлять по роликам, устанавливаемым во впадины.

Для определения радиуса измерительного ролика R при нарезании колеса нестандартным реечным инструментом (червячной фрезой или зуборезной гребенкой), что является предпочтительным методом профилирования зубьев, воспользуемся следующими зависимостями:

ρ+(ωr)2−h2−RSin(ω−0,5β) = rCos(ω−0,5β−λ)=r−h−ρ+RCosλ,                                   (1)

где λ=arcsinh(ωr)2+h2,  β=br, ω – угол обката, ρ – радиус скругления кромки зуба инструмента (ρ0,2m, где m – модуль эвольвентного аналога колеса), b – расстояние между центрами дуг скругления режущих кромок (определяется из условия обеспечения  плотного зацепления сателлита с колесом), h – расстояние от станочно-полоидной прямой инструмента до центра дуги скругления, r – радиус станочно- полоидной окружности колеса ( r=0,5mz, где m- нестандартный модуль зубьев-перемычек).

Параметры h и r, от которых в основном зависит качество зацепления, определяются из условий отсутствия кромочного контакта зубьев при минимальной их высоте и обеспечения наименьшего среднеинтегрального отклонения кривой бокового профиля зуба-перемычки на его рабочем участке от обычной эвольвенты 2. Первое условие может быть представлено как равенство радиус-вектора верхней граничной точки однопарного приближенного (квазиэвольвентного) зацепления  u радиус-вектору граничной точки профиля зуба-перемычки l (указанная точка при нарезании колеса реечным инструментом представляет собой точку пересечения удлиненной и обычной эвольвент):

ru=rl(h,r),                                                                            (2)

второе условие –

ds(r,h)dr=0,                                                                        (3)

где среднеинтегральное отклонение кривой бокового профиля зуба-перемычки от обычной эвольвенты определяется по следующей формуле:

S(r,h,)=1H rdru|Δ(r,h,r)| dr.                                          (4)

## Здесь Δ(r,h,r) – отклонение удлиненной эвольвенты от обычной

H – высота перемычки, rd - вершина радиус-вектора нижней граничной точки однопарного зацепления d.

Подстановка найденных таким образом параметров h и r в уравнения (1) позволяет определить угол ω, радиус ролика R и осуществить контроль зубьев-перемычек колеса рациональной конструкции планетарной передачи.

### Литература:

- Плеханов Ф.И. Нетрадиционные безводильные  планетарные передачи - перспективное направление развития приводной техники. //Приводная техника. 1998. №12 . С. 17-20

- Плеханов Ф.И. Особенности проектирования планетарных передач с квазиэвольвентным внутренним зацеплением сателлита.// Вестник машиностроения. 2002. №8. С.  3-6.

Урало-Сибирская научно-практическая конференция. Екатеринбург, 23-24 июня 2003 г. 
Материалы докладов
© Уральское отделение Российской академии наук